ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА

ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.МИНСКА

2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

МОНИТОРИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.МИНСКА	6

РЕКОМЕНДАЦИИ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О ДОСТУПНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ САЙТОВ	23

A.	ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА BELARUS.BY	23

B. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА HOLIDAY.BY	25

C. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА MINSKTOURISM.BY	26

D. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА RELAX.BY	28

E. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА BELARUSTOURISM.BY	29

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОДРОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.МИНСКА	31

ТАБЛИЦА 1. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА «МИНСК»	31

ТАБЛИЦА 2. ГОРОДСКАЯ СРЕДА (ПАРКОВКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ САНУЗЛЫ)	31

ТАБЛИЦА 3. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ	34

ТАБЛИЦА 4. СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ	35

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ	49

ТАБЛИЦА 6.  КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ	53

ТАБЛИЦА 7. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ	59

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инклюзивный туризм – это форма туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условия с чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды.

Универсальный дизайн означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Понятие «люди с инвалидностью» включает в себя и тех, у кого физические, психические и интеллектуальные нарушения носят долговременный характер. Другие люди, попадающие в эту группу из-за проблем с доступом к туристическим услугам, это люди с временной инвалидностью, люди, временно передвигающиеся на костылях, пожилые люди, маленькие дети, люди маленького или высокого роста, путешественники с тяжелым багажом

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции развития мирового туристического рынка говорят о том, что уже сегодня по разным оценкам от 8% до 11% всех туристических потоков приходится на инклюзивный туризм. Под инклюзивным туризмом либо доступным туризмом для всех согласно определению Всемирной туристской организации (ЮНВТО) следует понимать «форму туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условия с чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды». Целевой аудиторией инклюзивного туризма выступают прежде всего люди с инвалидностью, люди пожилого возраста, семьи с маленькими детьми.

Если обратиться к Конвенции ООН о правах инвалидов (2008 г.), то статья 30 данной конвенции говорит о том, что люди с инвалидностью имеют право участвовать наравне с другими в культурной жизни, проведении досуга и отдыха. Государства-участники конвенции принимают все надлежащие меры «для обеспечения того, чтобы инвалиды…имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость».

Для развития инклюзивного туризма существуют серьезные демографические предпосылки. Например, на сегодняшний день в ЕС проживает около 127 млн людей с инвалидностью и людей пожилого возраста, что составляет около 27% населения ЕС. По оценкам к концу 2025 эта цифра достигнет 160 млн человек. В 2012 г. люди с особыми запросами в плане доступности в ЕС совершили 783 млн путешествий в границах Евросоюза. По прогнозам эта цифра возрастет до 862 млн поездок к 2020 г., что эквивалентно ежегодному росту на 1,2%.

Процесс развития инклюзивного туризма сталкивается с рядом барьеров, которые можно сгруппировать следующим образом:

- Проектные решения и дизайн объектов туризма:

  - физическая доступность, которая означает физическую возможность туриста на коляске или с какими-либо дополнительными приспособлениями для передвижения попасть в объект;

  - сенсорная доступность, когда речь идет о тактильном маркировании, знаках и указателях, системах аудио сигналов для лифтов и освещения;

  - коммуникационная доступность, которая касается людей, которые имеют сложности в устной и письменной речи.

- Распространение ненадежной информации о доступности того или иного объекта.

- Вопрос отношения к людям с инвалидностью в целом.

В Республике Беларусь на современном этапе происходит лишь формирование данного направления туристического рынка. По данным Министерства труда и социальной защиты сегодня в Беларуси проживает около 550 тыс. людей с инвалидностью. Кроме того, согласно данным Национального статистического комитета, в нашей стране более 1,9 млн людей пожилого возраста, что составляет около 22% населения. Если оценить потенциальный спрос на доступные услуги в сфере туризма, то он может составить в среднем до 26% всего населения. Это люди, которым необходима повышенная доступность во время отдыха, которая в том числе заключается в наличии безбарьерной среды на объектах туризма.

В Республике Беларусь на 2015 г. разработаны, утверждены и введены в действие более 20 нормативно-правовых актов, где так или иначе затрагивается тема формирования безбарьерной среды. Отдельно разработан ТКП 45-3.02.-191-2010 «Здания и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проектирования». Эти документы в основном затрагивают архитектурную составляющую безбарьерности туризма. В Государственной программе по развитию туризма на 2016-2020 гг. отсутствуют мероприятия, направленные на развитие этого сегмента рынка.

Если проанализировать существующую туристическую инфраструктуру Беларуси, то можно также отметить ее неподготовленность к приему туристов с особыми потребностями в доступности. По данным Комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома на 2015 г. в гостиницах Минска для нужд людей с инвалидностью адаптировано 60 номеров. В санаториях номера для инвалидов-колясочников (а они представляют лишь незначительную часть целевой аудитории) составляют менее 1% общей коечной мощности (всего 273 номера по данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения на 2016 г.). Ряд агроусадеб и турфирм предлагают варианты отдыха для данной целевой аудитории. Однако этого безусловно недостаточно.

Для оценки существующего уровня доступности туристических объектов г.Минска просветительским правозащитным учреждением «Офис по права людей с инвалидностью» был проведен мониторинг.

МОНИТОРИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.МИНСКА

Объект мониторинга – ареал города Минска, в ракурсе туристической индустрии.
Предмет мониторинга – доступность города Минска как места инклюзивного туризма.

Цель мониторинга – оценить доступность инфраструктуры и отдельных туристических объектов для путешественников с инвалидностью, как физического окружения, так и информации, так и возможности равного использования туристических сервисов, и сопутствующих услуг. Для достижения цели в рамках мониторинга был сформирован набор объектов, представляющих интерес как туристический объект, но также и мест проживания, питания, средств передвижения.

Объекты для мониторинга были выбраны и сгруппированы на основе подхода Всемирной туристской организации, который подробно представлен в Рекомендациях по доступному туризму для всех (2013 г.). ЮНВТО выделяет следующие основные категории, на которые необходимо обратить внимание при формировании среды для инклюзивного туризма:

- Управление сферой туризма

- Туристическая информация и рекламные материалы

- Городская и архитектурная среда (парковки, коммуникация, обозначения, горизонтальное движение (по тротуарам), эскалаторы, лестницы и пандусы, общественные туалеты)

- Транспорт (виды транспорта, станции, остановочные пункты, пассажирские терминалы, основные транспортные магистрали)

- Проживание, питание и конференц-услуги

- Рестораны, бары, кафе

- Культурные достопримечательности и развлечения (музеи, театры, кино и т.д.)

- Другие туристические услуги, объекты и события (экскурсии по окрестностям, спортивные объекты, зеленые зоны и природные объекты, пляжи)

При включении в список предпочтение отдавалось объектам средней ценовой категории, которые с наибольшей вероятностью мог бы посетить среднестатистический беларусский турист. В итоге экспертами был составлен предварительный список из 164 объектов (Приложение 1), в котором были выделены 80 объектов, мониторинг которых должен быть проведен в 1-ую очередь, для 18 объектов культуры предполагалось проведение самомониторинга, остальные объекты будут оценены во 2-ую очередь по мере возможностей.

Например, в раздел «Транспорт» были включены железнодорожный вокзал, автовокзал «Центральный» и экскурсионный автобус по Минску.

В раздел «Проживание, питание и конференц-услуги» были включены такие гостиницы как «Академическая», Айти-тайм Отель, Алмаз, «БонОтель», «Вояж», «Гарни», Гостиница IBB, Мини-отель «Губернский», Желонь, «Журавинка», Звезда, «Монастырский», "На Замковой", «Спорт», «Славянская», «Спорт – Тайм 2*», «Холт-тайм Отель», и другие (таблица приложение 1).

Набор объектов учитывает, как непосредственно туристические объекты, так и объекты необходимые для полноценного и комфортного пребывания в городе. При этом в перечень объектов попадали вероятные примеры интереса как иностранного туриста с инвалидностью, так и беларусского. Потому, в частности учитывался и фактор бюджетности того или иного маршрута. При этом, первоначально проведенные консультации с представителями экскурсионных сервисов, показали, что на данный момент стихийно не сложилось устойчивых наборов маршрутов, которые предпочитают туристы с инвалидностью. И в тургруппах они примерно одинаково мизерно представлены.

Для изучения доступности Минска как объекта туризма, авторы руководствовались рядом рекомендаций Всемирной туристской организации в применимости к беларусским условиям. Данные рекомендации легли в основу взгляда беларусских участников мониторинга на объекты Минска. Доступность объектов рассматривалась целостно, когда только полный набор элементов среды отвечающих доступности, может свидетельствовать о доступности объекта в целом. Эксперты мониторинга не выделяли объекты в особые группы по видам нарушений и степени инвалидности. При этом приоритет в индексации оценки был отдан установленным и имеющимся в беларусском праве нормам, а также принципиальной возможностью воспользоваться тем или иным объектом. Эксперты мониторинга, полагаясь на данную концепцию, изначально вынуждены были признать значительный дисбаланс объема требований по разным видам инвалидности – физической, сенсорной, ментальной. Потому эксперты мониторинга вынуждены в своих наблюдениях фиксировать и оценивать фактически минимальные требования, пороговые для обеспечения доступности.

Наблюдения были осуществлены на основании разработанного «Инструмента мониторинга безбарьерной среды» с рядом изменений и актуализации. Данный инструмент позволяет объективно установить, соответствует ли обследуемый объект требованиям по созданию безбарьерной среды, закрепленным в нормативно-технических правовых актах в области архитектуры и строительства. И, в первую очередь, нормам обустройства входной группы, подходов к зданиям, т.е. минимальным требованиям физической доступности объекта.

Мониторинг сопровождался подробным фотодокументированием.

Третий инструмент – это изучение и анализ информационных источников в сети интернет.

Наблюдения с заполнением анкет доступности проводились волонтерами (всего 6 человек) в период с июня по сентябрь 2016 года. Всего было оценено 68 объектов с их окружением, а также 5 основных информационных источников в сфере туризма. Ряд объектов, которые изначально было запланировано обследовать, были исключены из списка по причине несогласия владельцев на проведение мониторинга либо по другим техническим причинам.

Мониторинг не ставил своей целью представление общих выводов о состоянии доступности Минска, как города, а позволил сформировать структурированный подход к оценке города Минска как обьекта туризма, при этом позволяющий достаточно точно дать как общую картину, так и частных обстоятельств.

Обобщая, Офис по правам людей с инвалидностью вынужден признать, что доступность города Минска, как туристического объекта в целом – неудовлетворительна. Этот вывод подтверждается и абсолютными оценками физической доступности, наличия и качества информации об инклюзивном туризме, но и также сравнивая наличие и состояние сервисов минских туристических услуг.  И это проявляется в крайне низкой представленности среди туристических групп и в целом контингента лиц, заявляющих о своих особых потребностях, при оказании туристических услуг. Предъявляемый представителями турбизнеса личный опыт взаимодействия с клиентами с особыми потребностями свидетельствует как об отсутствии качественной коммуникации относительно специальных потребностей, так и возможностей, способностей и готовности их удовлетворять. При этом речь идет, как правило, о не самых тяжелых формах инвалидности.

В первую очередь, детализируя выводы, мы хотим отметить информационную доступность объекта мониторинга. Для анализа были взяты 5 наиболее значимых и рейтинговых интернет-ресурсов, предоставляющих актуальную информацию:

- Информационно-туристский центр «Минск» - сайт http://www.minsktourism.by;

- сайт http://www.belarus.by/ru/;

- сайт http://www.holiday.by;

- сайт http://www.Relax.by;

- сайт http://www.belarustourism.by.

Ресурсы были оценены как с технической точки зрения их доступности (включая невидящих пользователей – Приложение 2), так и относительно их содержания. Наиболее амбициозным из представленных является ИТЦ «Минск». При этом, относительно остальных сайтов – он наименее доступен для незрячих пользователей. Т.е. физически им воспользоваться в равной степени незрячему пользователю невозможно (например, форма обратной связи). Остальные сайты в большей мере доступны. Однако следует указать, что оценка сайтов выявила, что их доступность, не обусловлена стремлением соблюдать международные нормы доступности сайтов. В Беларуси отсутствуют нормативные требования по доступности для сайтов. И недоступность сайтов – на практике первый и непреодолимый барьер для туристов с инвалидностью. Что касается содержания информации сайтов – она практически одинаково отсутствует на всех ресурсах. Т.е. нет не только информации о доступных маршрутах (или их отсутствии), но и сведений об общих условиях доступности объектов и маршрутов, наличии специальных сервисов и готовности условий для приема, наличия вероятных специализированных сервисов. В качестве рекомендаций для улучшения ситуации с интернет-ресурсами необходимо осознанное и ответственное использование рекомендаций международных организаций для практической ориентации сайтов на доступность. Более сложной задачей является наполнение сайтов информацией имеющих достаточную степень полноты и значимости для туристов с инвалидностью.

Относительно физической доступности Минска, как туристического объекта, структура и набор объектов представлен в Приложении 3. Для понимания логики экспертов сразу следует отметить, что в форме отчета использовано понятие «Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью». Эксперты мониторинга признают данную категорию, как искусственную, для более наглядного представления ситуации. В реальности все объекты оцененные как «нуждающиеся в посторонней помощи» - недоступны. Также следует отметить, что мониторы не обнаружили ни одного из объектов в полной мере отвечающим требованиям доступности. Потому при оценке «доступно» было использовано понятие «доступно» – как минимально обеспечивающее его использование без посторонней помощи.

Среди наиболее распространенных «недоделок» доступности – отсутствие непрерывности всего маршрута для туриста с инвалидностью. Полноценного маршрута – «от двери к двери» - практически невозможно найти. Физически недоступная среда (наличие непреодолимых элементов на пути передвижения и размещения) сочетается с явными препятствиями обусловленными административными и отношенческими барьерами персонала. Одним из важных новшеств данного мониторинга явилась инициатива самоопределения доступности самими администрациями. Следует отметить, что по сути данное движение является перспективным.

Таблица 1. Итоги мониторинга туристических объектов г.Минска (2016)

|  | Доступность объекта в целом | Пути движения к объекту | Наличие/отсутствие парковки и её не/соответствие нормам | Не/Доступность входа в здание | Не/Доступность чего-либо на 1-ом этаже | Наличие/ отсутствие санузла | Жилой номер для людей с инвалидностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоступно | 36 | 25 | 28 | 31 | 34 | 25 | 11 |
| Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | 17 | 20 | 16 | 9 | 12 | 6 | 3 |
| Доступно | 12 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 5 |
| Обанкротились или закрылись | 3 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

Относительно рекомендаций по улучшению физической доступности – мы вновь вынуждены апеллировать к полному и безоговорочному выполнению норм беларусского права в отношении проектирования и строительства. Также мы указываем на факт ратификации Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов (ООН), устанавливающий отсутствие доступности как объектов, так и услуг как недопустимое нарушение прав лиц с инвалидностью и дискриминацию, и подлежащее запрещению и компенсации. В качестве рекомендаций по развитию инклюзивного туризма мы предлагаем всемерно использовать соответствующие рекомендации Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при прямой поддержке компетентных организаций в Республике Беларусь. Особенно актуальной рекомендацией мы бы выделили необходимость незамедлительного внедрения системы образования и подготовки участников турбизнеса в отношении инклюзии.

- Органы управления в сфере туризма должны разработать стратегию развития доступного туризма, в которой указан ряд принципов и причин, объясняющих, почему доступность важна в сфере туризма. Концепция доступной туристической территории (региона, населенного пункта, района) должна включать в себя необходимые удобства, инфраструктуру и транспорт, чтобы создать разнообразную, легкодоступную и вдохновляющую обстановку.

- Туристическая литература и другие рекламные материалы должны содержать четкую информацию о доступности услуг и удобств, желательно с использованием международных символов, которые легко понять. Информация для людей с инвалидностью должна быть, по возможности, включена в раздел общие информационные материалы. В рекламных материалах, по возможности, должна быть информация о том, как связаться с организацией через доступные средства связи (текстовый телефон, факс или e-mail), и о том, можно ли получить рекламные материалы в альтернативном формате.

- В местах, где принимают туристов (местах назначения), должен быть доступен список всех вспомогательных сервисов для туристов с инвалидностью. Список таких сервисов, как правило, должен включать сервисы по ремонту и замене протезов и оборудования, ветеринарные клиники для собак-поводырей, а также пункты оказания специализированной медицинской помощи.

- Системы бронирования должны располагать всей необходимой информацией о степени доступности удобств и услуг, которые предлагаются людям с инвалидностью, чтобы облегчить им процесс выбора и бронирования.

- Системы бронирования должны быть доступными, чтобы любой турист мог воспользоваться ими самостоятельно. Для этого интернет-сайты и другие системы бронирования должны быть разработаны согласно «Руководству по доступности веб-контента» (WCAG), опубликованному на сайте www.w3c.org.

- Городская среда и архитектура, кроме полного и, по возможности, объемлющего обеспечения нормативным требованиям доступности (установленные требования к объектам архитектуры) должна учитывать рекомендации в областях обеспечения доступности коммуникации, информационных указателей, цен. Но также сбалансированностью инфраструктуры достаточным количеством доступных и выделенных парковок, и туалетов.

- Пассажирский транспорт, в т.ч. частные автомобили, которые сдаются в аренду, автобусы, такси, трамваи, фуникулеры (канатные автомобили), поезда, паромы и круизные корабли должны быть созданы так, чтобы быть безопасным, комфортным и равнодоступным для людей с инвалидностью или ограниченной подвижностью.

- Пассажиры с инвалидностью должны иметь свободный доступ ко всем транспортным услугам и сопутствующим сервисам из любого терминала и с любой станции.

- Средства размещения должны располагать достаточным количеством номеров для людей с инвалидностью, которыми они смогут воспользоваться без посторонней помощи.

- Там, где это возможно, такие номера должны быть расположены как можно ближе к аварийному выходу. Номера должны быть спроектированы таким образом, чтобы человек с инвалидностью мог свободно перемещаться внутри, пользоваться удобствами и услугами, а также средствами связи.

- Поблизости от мест проживания должно быть достаточное количество ресторанов, кафе и баров, с доступными условиями, которые включают доступность входа в помещения, дизайн мебели с учетом нужд людей, передвигающихся на колясках, стойки разной высоты, меню с легко читаемым текстов, на азбуке Брайля или в альтернативном формате (через сайт или мобильное приложение), доступные туалеты и т.д.

Организации, ответственные за проведение и продвижение культурных мероприятий в регионе или конкретном месте должны принять необходимые меры, для того чтобы люди с инвалидностью:

- имели доступ к материалам и культурным мероприятиям в соответствующих форматах;

- могли участвовать, раскрыть и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал не только для своей пользы, но и для обогащения общества.

- Владельцы или администраторы музеев и других объектов, представляющих историческую, культурную или религиозную ценность, которые открыты для посещения, должны обеспечить доступность объекта для посетителей с инвалидностью, в том числе при помощи подъемников и пандусов, где это необходимо.

- При предоставлении любой информации нужно учитывать потребности людей с нарушениями функций органов чувств. Следовательно, информация должна предоставляться и в визуальном, и в аудио формате.

- Персонал, работающий с посетителями, должен пройти необходимое обучение, чтобы принимать и обслуживать посетителей с инвалидностью. Они также должны обладать необходимыми навыками, чтобы общаться с глухими людьми.

- Организации, ответственные за спортивные и развлекательные и оздоровительные мероприятия, должны обеспечить доступ к ним людей с инвалидностью и убедиться, что люди с инвалидностью могут участвовать в мероприятиях наравне с другими.

- Экскурсионные автобусы должны быть оснащены всем необходимым для обслуживания людей с инвалидностью, также во время экскурсий информация должна предоставляться в аудио и видео форматах, а также в других формах, походящих людям с нарушением зрения и слуха.

- На туристических объектах персонал играет ключевую роль в восполнении возможных недостатков в доступности или устранении непредвиденных трудностей. Обучение пониманию инвалидности и забота о посетителях может свести к минимуму количество препятствий, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.

- Среди работников должны быть сотрудники, умеющие общаться с людьми с сенсорными проблемами.

- Персонал должен быть обучен вежливо и почтительно общаться с людьми с инвалидностью, предоставляя им полную информацию о доступных услугах и удобствах, а также упрощая доступ к тем услугам, которые на данный момент недоступны.

- Персонал должен предоставлять клиентам с инвалидностью всю возможную информацию об имеющихся средствах, упрощающих передвижение, технических устройствах и вспомогательных технологиях, включая новые технологии и формы помощи, дополнительные сервисы поддержки и удобства, доступные на их объекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

| № |  | Название объекта |  |  |  | Адрес |  |  |  | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Министерство спорта и туризма РБ |  |  |  | ул.Кирова, 8 корпус 2 |  |  |  | 2-я очередь |  |
| 2 |  | Управление спорта и туризма Мингорисполкома |  |  |  | г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61, тел. 334-87-78 |  |  |  | 2-я очередь |  |
| 3 |  | Национальное агентство по туризму |  |  |  | ул.Кирова, 8 корпус 2 |  |  |  | 2-я очередь |  |
| РАЗДЕЛ II. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | #### Информационно-туристский центр «Минск» |  |  |  | г. Минск, ул. Революционная, 13-119 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | #### Отдел информационного обеспечения - "Туристический информационный центр" (Национальное агентство по туризму) |  |  |  | ул.Кирова,8 корпус 2, г.Минск Кабинет: 213 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Сайт Belarus.by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Сайт minsktourism.by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Сайт holiday.by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Сайт Relax.by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Сайт belarustourism.by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ III. ГОРОДСКАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА (парковки, коммуникация, обозначения, горизонтальное движение (по тротуарам), эскалаторы, лестницы и пандусы, общественные туалеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Парковка в ТЦ «Столица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Парковка в Верхнем городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Туристическая парковка возле Троицкого предместья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Туристическая парковка возле Комаровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Общественный туалет на Октябрьской площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Общественный туалет |  |  |  | Площадь Я. Коласа (трамвайная остановка) |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Общественный туалет |  |  |  | Ул. Свердлова, 22. |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Общественный туалет |  |  |  | Ул. Комсомольская, 29. |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Общественный туалет |  |  |  | Начало пр-та Победителей, между ст.м. «Немига» и Дворцом спорта. |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Общественный туалет |  |  |  | Ул. Козлова, 2 (около магазина «Океан») |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Общественный туалет |  |  |  | Ул. Киселева, 1 (рядом с универсамом «Щедрый») |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Общественный туалет |  |  |  | Бондаревский сквер ул. Гикало (за ЦУМом). |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Общественный туалет |  |  |  | ул. Комсомольская, 25 (вдоль сквера с фонтанами) |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Туристические указатели на основные достопримечательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ IV. ТРАНСПОРТ (виды транспорта, станции, остановочные пункты, пассажирские терминалы, основные транспортные магистрали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ж/д вокзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Автовокзал «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Экскурсионный автобус по Минску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ V. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТИНИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 гостиниц | 27 |  |  | ##### «Академическая» |  |  | ул. Сурганова, 7 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | ##### Айти-тайм Отель |  |  | ул. Купревича, 4 |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | Алмаз |  |  | г.Минск, ул.Герасименко, 8 |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | ##### «БонОтель» |  |  | ул. Притыцкого, 2 |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | ##### «Вояж» |  |  | ул.Якубовского 52a |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | ##### «Гарни» |  |  | ул. Интернациональная, 11 |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | Гостиница IBB |  |  | Пр-т Газеты Правда,11 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | ##### Мини-отель «Губернский» |  |  | ул.Освобождения,9 |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | Желонь |  |  | г. Минск, ул. Одоевского, 52 |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | ##### «Журавинка» |  |  | ул. Я. Купалы, 2 |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | Звезда |  |  | г.Минск, пр-т.Газеты Звезда, 47 |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | ##### «Монастырский» |  |  | ул. Кирилла и Мефодия, 6 |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | ##### "На Замковой" |  |  | ул. Замковая 25,27/А |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | Спорт |  |  | г.Минск, ул.Я. Коласа, 35 |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | ##### «Славянская» |  |  | ул. Нарочанская,6 |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | ##### Спорт – Тайм 2* |  |  | ул. Мястровская, 2 |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | ##### «Холт-тайм Отель» |  |  | ул. Корженевского, 41 |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | ##### «Экспресс» |  |  | пл. Привокзальная, 4 |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | ##### «East Time Hotel» |  |  | 2-ой Велосипедный пер., д.5 |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | «40 лет Победы» |  |  | Ул.Азгура, 3 |  |  |  |  |
| 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | «Юбилейная» |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Победителей, 19 |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |
| 48 | Турист |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Партизанский, 81 |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |
| 49 | Спутник |  |  |  |  |  |  | г.Минск, ул.Брилевская, 2 |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |
| 50 | Орбита |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Пушкина, 39 |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |
| 51 | Планета |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Победителей, 31 |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |
| 52 | Виктория |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Победителей, 59 |  |  | Мониторинг в 2014 |  |
| 53 | ##### «Виктория» корпус № 2 |  |  |  |  |  |  | пр. Победителей, 59 А |  |  |  |  |
| 54 | Беларусь |  |  |  |  |  |  | г.Минск, ул.Сторожевская, 15 |  |  | Мониторинг в 2014 |  |
| 55 | Арена |  |  |  |  |  |  | Минск, ул.Ташкентская, 5 |  |  | Мониторинг в 2014 |  |
| 56 | Агат |  |  |  |  |  |  | г. Минск, ул. Карбышева, 25 |  |  | Мониторинг в 2014 |  |
| 57 | «Минск» |  |  |  |  |  |  | г.Минск, пр-т.Независимости, 11 |  |  | 2-ая очередь, мониторинг в 2014 |  |
| 58 | ##### «Президент-Отель» |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова-18 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 59 | Гостиница «Ренессанс» |  |  |  |  |  |  | пр. Дзержинского, 1е |  |  | 2-ая очередь |  |
| 60 | Гостиница «Мариотт» |  |  |  |  |  |  | Пр-т Победителей, |  |  | 2-ая очередь |  |
| 61 | Гостиница «Краун Плаза Минск» |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова, 13 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 62 | ##### «Пекин» |  |  |  |  |  |  | ул. Красноармейская - 36 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 63 | Европа |  |  |  |  |  |  | г.Минск, ул.Интернациональная, 28 |  |  | 2-ая очередь, был мониторинг в 2014 г. |  |
| 64 | ##### «Виктория-Олимп Отель» |  |  |  |  |  |  | пр. Победителей - 103 |  |  | 2-ая очередь |  |
| ХОСТЕЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  | ##### Happy Hostel |  |  | Адрес: Минск, Мозырская, д. 37-а |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  | ##### Сеть хостелов "Apart-City" |  |  | Адрес: Минск, ул. Уютная, 13 |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | ##### Сеть хостелов "Apart-City" |  |  | Адрес: Минск, ул. Никитина, 35 |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  | ##### In Tower Hostel |  |  | Адрес: Минск, ул. Кирова, 1 |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  | Like |  |  | улица Кирова, 1 |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | MyHostel |  |  | улица Кирова, 1 |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | ##### Хостел «Вайсковы» |  |  | Войсковой переулок, 15 |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | Smile |  |  | Пр-т Дзержинского, дом 131, подъезд 8 |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | AM Тайм |  |  | Старовиленский тракт, 10 |  |  |  |  |
| 74 | ##### REVOLUCION |  |  |  |  |  |  | Минск, ул. Революционная, д.16 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 75 | Riverside |  |  |  |  |  |  | Старовиленская 14 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 76 | Тринити |  |  |  |  |  |  | Старовиленская улица, 12 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 77 | ##### Viva |  |  |  |  |  |  | Адрес: Минск, Жуковского, 4 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 78 | ##### Постоялец |  |  |  |  |  |  | Партизанский проспект, 147 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 79 | Хостел «SKY» («Янка»?) |  |  |  |  |  |  | пер.Корженевского д.8а. |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 80 | EasyFlat |  |  |  |  |  |  | Аэродромная улица, 40 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 81 | Маркс |  |  |  |  |  |  | улица Карла Маркса, 8 |  |  | Мониторинг в 2014 г., 2-ая очередь |  |
| 82 | Best Minsk Hostel |  |  |  |  |  |  | деревня Копище |  |  | 2-ая очередь |  |
| 83 | Flatcom |  |  |  |  |  |  | улица Притыцкого, 2к1 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 84 | KingHouse |  |  |  |  |  |  | Сторожевская улица, 8 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 85 | NEW |  |  |  |  |  |  | Богдановича, 23 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 86 | Your hostel (Твой хостел) |  |  |  |  |  |  | пер вый переулок Скорины, дом 28 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 87 | Грачи прилетели |  |  |  |  |  |  | улица Могилёвская, 20 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 88 | Дабранач |  |  |  |  |  |  | Буйницкого 4 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 89 | Для тебя |  |  |  |  |  |  | Железнодорожная улица, 13 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 90 | Добрый |  |  |  |  |  |  | 1 переходный переулок, 15 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 91 | Ленинский |  |  |  |  |  |  | Ленинградская,1 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 92 | Масюковщина |  |  |  |  |  |  | улица Ольшевского, 74 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 93 | Молодежный Бизнес-Хостел |  |  |  |  |  |  | Никитина, 35 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 94 | Сеница |  |  |  |  |  |  | агрогородок Сеница, улица Явара и Калины, 7 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 95 | Смарт |  |  |  |  |  |  | улица Красная, 22 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 96 | Спорт |  |  |  |  |  |  | улица Якуба Коласа, 35 |  |  | 2-ая очередь |  |
| 97 | Фрэндли Хостел |  |  |  |  |  |  | Богдановича, 89 |  |  | 2-ая очередь |  |
|  | РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КАФЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 кафе и ресторанов | 98 |  |  | Ресторан «Лидо» |  |  | ул.Кульман, 5А, |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  | Ресторан «У Ратуши» |  |  | г. Минск, ул. Герцена, 1 |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | Ресторан «Вестфалия» |  |  | Пр-т газеты Правда, 11 |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  | Ресторан «Пан Хмелю» |  |  | Ул.Интернациональная, 11 |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  | Кафе «Колобки» |  |  | Парк Горького |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  | Кафе «Фэмили Клаб» |  |  | Парк Горького |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  | Ресторан «Верхні горад” |  |  | г. Минск, пл. Свободы, 4 |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  | Корчма Старовиленская» |  |  | г. Минск, ул. Старовиленская, 2 |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  | Ресторан «Гостиный двор» |  |  | г. Минск, ул. Советская, 17 |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  | Ресторан «Кухмистр» |  |  | г. Минск, ул. К. Маркса, 40 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ VI. КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (музеи, театры, кино и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Троицкое предместье |  |  |  |  |  | (комплексная оценка) |  |  |  |
| 109 |  |  | Пл.Независимости |  |  |  |  |  | (комплексная оценка) |  |  |  |
| 110 |  |  | «Остров слёз» |  |  |  |  |  | (комплексная оценка) |  |  |  |
| 111 |  |  | Ратуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Смотровая площадка (Верхний город) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Комплекс «Минск - город-герой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Костел св.Симеона и Алены (Красный костел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Свято-духов кафедральный собор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Национальная библиотека РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Минский зоопарк |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 118 |  |  | Дельфинарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Белгосцирк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Дворец Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | ТЦ «Столица» |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 122 |  |  | ГУМ |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 123 |  |  | ЦУМ |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 124 |  |  | Монастырь базилианок |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 125 |  |  | Костел Святого Иосифа |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 126 |  |  | Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 127 |  |  | Петро-Павловский собор |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 128 |  |  | Гостиный двор (Верхний город) |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 129 |  |  | Торговые ряды (Верхний город) |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 130 |  |  | Монумент Победы (пл.Победы) |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 131 |  |  | Мемориальный комплекс «Яма» |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| САМОМОНИТОРИНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Театр Белорусской Драматургии |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 133 |  |  | Национальный музей истории и культуры Беларуси |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 134 |  |  | Национальный художественный музей |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 135 |  |  | Музей Великой Отечественной Войны |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 136 |  |  | Галерея Михаила Савицкого |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 137 |  |  | Национальный Театр Оперы и Балета |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 138 |  |  | Дом-музей 1 съезда РСДРП |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 139 |  |  | Национальный академический театр им.Я.Купалы |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 140 |  |  | Дом масонов |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 141 |  |  | Дом-музей Ваньковичей |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 142 |  |  | Дом Монюшко |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 143 |  |  | "Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 144 |  |  | "Маладзёжны тэатр эстрады" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 145 |  |  | "Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 146 |  |  | "Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 147 |  |  | "Літаратурны музей М. Багдановіча" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 148 |  |  | "Літаратурны музей Петруся Броўкі" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| 150 |  |  | "Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры" |  |  |  |  |  | Само-мониторинг |  |  |  |
| РАЗДЕЛ VII. ДРУГИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И СОБЫТИЯ (экскурсии по окрестностям, спортивные объекты, зеленые зоны и природные объекты, пляжи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Парк им.Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Парк Победы |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 153 |  |  | Александровский сквер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Усадебно-парковый комплекс «Лошица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Ботанический сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | «Минск Арена» |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 157 |  |  | «Чижовка Арена» |  |  |  |  |  | Мониторинг в 2014 г. |  |  |  |
| 158 |  |  | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Парк развлечений Dreamland |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 161 |  |  | Михайловский сквер |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 162 |  |  | Сквер им. Я.Купалы |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 163 |  |  | Парк им.Челюскинцев |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |
| 164 |  |  | Музей деревянной архитектуры и быта (Строчицы) |  |  |  |  |  | 2-я очередь |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О ДОСТУПНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ САЙТОВ

Исследование туристических сайтов на предмет их доступности для пользователей программ экранного доступа проводилось в два этапа:

- Автоматизированное тестирование с помощью специализированных web-сервисов;

- Ручное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять не визуальное взаимодействие пользователей с информационными ресурсами сети Интернет.

В качестве web-сервиса для автоматизированного тестирования использовался: WAVE Web Accessibility Tool (http://wave.webaim.org/)).

Сервис WAVE может быть полезен владельцам Интернет-сайтов, а так же разработчикам. Сервис в наглядной форме показывает проблемные места, которые могут вызвать затруднения у пользователей программ экранного доступа. Кроме проблем данный сервис так же показывает и «хорошие практики». Полезность использования WAVE в процессе разработки обусловлена ещё и тем, что на данном сайте собрана документация по организации доступности и устранению ошибок.

Ручное тестирование проводилось с использованием следующих аппаратных и программных средств:

- Ноутбук с операционной системой windows 10, браузер Mozilla Firefox, скринридер – NVDA, плагин для распознавания capcha – Webvisum.

- Смартфон под управлением Android 5.1, браузер – Google Chrom, скринридер – Voice Assistant.

- Смартфон под управлением IOS 9, браузер – safari, скринридер – VoiceOver.

Ручное тестирование проводилось с целью определить доступность интернет сайтов в условиях максимально приближенных к реальной работе пользователя с нарушениями зрения. Для обеспечения этих условий исследование проводилось на наиболее востребованных устройствах и с использованием широко распространенного программного обеспечения.

Во всех случаях, когда это было возможно, применялось свободно распространяемое программное обеспечение. В других случаях - программы поставляемые производителями устройств.

- ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА BELARUS.BY

На основании исследования Интернет-сайта belarus.by можно сделать следующее заключение: Ресурс в достаточной степени доступен для пользователей программ экранного доступа. Данное заключение в основном относится к возможности читать размещённую на сайте текстовую информацию. Переходить по разделам сайта, пользоваться поиском по сайту. В тоже время существуют проблемы с доступностью некоторых видео материалов, веб-форм и вспомогательных ссылок.

Особенности повышающие доступность сайта:

1) Проработанная структура.

Информация на сайте хорошо структурирована, распределена по небольшому количеству разделов. Страницы сайта не перегружены информацией, что позволяет не тратить дополнительное время на чтение. На страницах присутствуют заголовки нескольких уровней, списки, внутри страничные ссылки.

2) Графика и видео:

На сайте в достаточно большом количестве размещаются фотографии и видео материалы. Для всех графических объектов используются альтернативные подписи. Краткое содержание видео материалов описывается обычным текстом.

Особенности ухудшающие доступность сайта:

1) Форма обратной связи:

В форме обратной связи в числе обязательных полей присутствует поле для ввода текста с изображения(капча). Специализированный плагин для чтения текста с изображений не смог найти необходимый текст. Таким образом отправить сообщение через форму не удалось.

В форме присутствует комбинированный список: «Кому». И в этом списке только один пункт. Наличие в форме списка с одним вариантом выбора можно считать излишней информацией и от размещения в форме данного пункта можно отказаться.

2) Использование flash:

На сайте присутствуют видео материалы для просмотра которых необходим flash player. Технологии flash традиционно являются источником проблем доступности для пользователей скринридеров. Доступной для пользователей программ экранного доступа альтернативой можно считать встраивание видео материалов с помощью HTML5. На исследуемом ресурсе HTML5 так же применяется. В частности, когда происходит вставка видео с популярного видео хостинга: youtube.com.

Ошибки связанные с альтернативным текстом:

В процессе исследования удалось выявить несколько объектов у которых нет подписи. Ссылки на социальные сети в разделе «Присоединиться к нам»: facebook и youtube. В версии сайта на белорусском языке раздел «Присоединиться к нам» отсутствует.

Кроме того, были обнаружены случаи использования сходных по написанию английских символов вместо русских. Например c(си) вместо с(эс).

Так же в формах (обратная связь, поиск по сайту) нет альтернативного текста у текстовых полей, хотя он присутствует у кнопок.

Доступность на мобильных устройствах и персональном компьютере:

При работе на различных устройствах доступность сайта для пользователей программ экранного доступа принципиально не отличается и находится на достаточно высоком уровне. Отсутствие различий обусловлено в том числе и тем, что у исследуемого ресурса нет специальной мобильной версии.

Рекомендации:

- Избавиться от избыточной информации в форме обратной связи;

- Отказаться от использования капчи;

- Для вставки видео использовать HTML 5

- Отказаться от использования flash;

- Следить за правильностью заполнения альтернативной текстовой информации.

B. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА HOLIDAY.BY

На основании исследования доступности сайта holiday.by можно сделать вывод, что сайт имеет удовлетворительный уровень доступности для пользователей программ экранного доступа. Для просмотра доступна текстовая информация. Навигация по ресурсу достаточно проста и понятна. Сложности возникают при необходимости найти тур с помощью размещённой на сайте веб-формы. Так же не всегда удаётся прочесть основное содержимое страницы (например на главной странице). Сайт holiday.by можно отнести к сайтам на которых не смотря на применение специальных технологий улучшающих доступность, доступность повышается незначительно. Это связано с ошибками в применении специальных технологий.

Особенности повышающие доступность сайта:

- Использование специализированной разметки (ARIA разметка);

На сайте используется специализированная разметка в следствии чего пользователи скринридеров имеют возможность быстрее находить нужные элементы навигации.

Особенности ухудшающие доступность сайта:

- Ошибки связанные с альтернативным текстом:

На сайте присутствуют элементы у которых не заполнен альтернативный текст (изображения, ссылки, поля редактирования, кнопки).

- Форма поиска туров:

На сайте имеется несколько вариантов по подбору подходящего тура, но не один из способов нельзя назвать дружественным для пользователей программ экранного доступа. Если результаты получить и удавалось, то это были результаты, которые не соответствовали ожиданиям. В основном проблема с поиском возникает из-за невозможности заполнить поля нужной информацией. Когда информация в поле есть, то невозможно прочитать какая именно, чтобы убедиться в правильности. Сложности так же возникают при выборе даты. Изменения в полях редактирования не приводят к изменению счётчиков по которым можно было бы ориентироваться и понимать, что поля обработаны.

Доступность сайта на мобильных устройствах:

При использовании сайта с мобильных устройств отмечается лучшая доступность форм поиска и подбора тура. Появляется возможность заполнить нужные поля. Сложности возникли только с выбором датой. Но результаты поиска не соответствует запросу, что может являться проблемой работы поиска на сайте в целом. В тоже время нет уверенности, что скринридер правильно прочитывает информацию, которую пользователь вносит в поля редактирования.

Рекомендации:

- Следить за правильностью заполнения альтернативных текстовых меток;

- Исправить ошибки ARIA разметки;

- Переработать веб-формы с учётом доступности для людей с нарушениями зрения.

C. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА MINSKTOURISM.BY

На основании результатов исследования сайта minsktourism.by можно говорить о хорошей доступности данного ресурса для пользователей программ экранного доступа. Пользователи могут ознакомиться с текстовой информацией, перейти к нужному разделу сайта. Сложности возникают при воспроизведении видеозаписей, при работе с веб-формами, при попытке воспользоваться версией сайта на английском языке.

Особенности повышающие доступность сайта:

- Использование специализированной разметки (ARIA разметка);

Удобные вложенные меню, позволяющие представить большой объем информации в более компактном и структурированном виде;

Особенности ухудшающие доступность сайта:

- Форма обратной связи:

С помощью формы обратной связи отправить сообщение не удалось. Элементы формы не подписаны. Активные элементы (кнопки, флажки и прочее) для взаимодействия со скринридером приспособлены плохо. В качестве альтернативного способа обратной связи можно использовать адрес электронной почты, который находится на каждой странице сайта и его не сложно отыскать в любой момент времени.

- Ошибки связанные с альтернативным текстом:

На главной странице сайта есть галерея изображений у которых альтернативный текст либо отсутствует, либо заполнен латиницей. Изображения с незаполненным тэгом <alt> встречаются и на других страницах сайта. В разделе контакты не подписаны ссылки социальных сетей.

- Видеозаписи:

В разделе с видеозаписями нет подписей у элементов управления плеером. В следствии этого возникают проблемы при просмотре видео. Помимо того, что нет возможности управлять воспроизведением наблюдается следующая ошибка: можно запустить на воспроизведение несколько видеозаписей. Остановить воспроизведение удалось только путём закрытия страницы.

- Версия сайта на английском языке:

При переключении сайта на английский язык, только часть информации отображалась на выбранном языке. Остальная информация была на русском языке. Такое смешивание языков может вызывать затруднения у пользователей, которые используют не поддерживающие кириллицу синтезаторы речи.

Доступность сайта на мобильных устройствах:

Специализированная, мобильная версия отсутствует. На сайте используются мелкие шрифты. Всё это приводит к возникновению затруднений при просмотре сайта для слабовидящих пользователей не использующих для просмотра сайта программу экранного доступа.

Рекомендации:

- Следить за правильностью альтернативных текстовых меток;

- Переработать веб-формы с учётом доступности для людей с нарушениями зрения;

- Перейти на использования видео плеера доступного для пользователей программ экранного доступа;

- Не допускать возможность воспроизведения нескольких видео роликов одновременно. При начале воспроизведения видео ролика останавливать воспроизведение остальных видео роликов;

- Выполнить полный перевод содержимого сайта на английский язык.

D. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА RELAX.BY

На основании исследования сайта relax.by можно сделать вывод, что сайт является доступным для пользователей программ экранного доступа. На исследуемом ресурсе размещается достаточно большое количество информации, но хорошо продуманная структура, использование правильных практик вёрстки и специальных технологий, позволяет в полной мере пользоваться функционалом ресурса.

Особенности повышающие доступность сайта:

- Использование специализированной разметки (ARIA разметка);

На relax.by используется необходимый минимум из арсенала ARIA разметки, но в совокупности с другими элементами получается хороший пример организации доступного для незрячих пользователей ресурса.

- Доступные веб-формы:

При поиске информации, заказе услуг, работе с каталогом, используются веб-формы, поля в которых подписаны, элементы управления выполняют ожидаемые действия.

Особенности ухудшающие доступность сайта:

- Ошибки связанные с альтернативным текстом:

На сайте встречаются элементы графики с незаполненным альтернативным текстом. В форме входа на сайт ссылки на социальные сети не имеют альтернативного текста.

В процессе тестирования сайта появлялись страницы с сообщениями об ошибках доступа к базе данных. Закономерностей в появлении ошибок выявить не удалось. Возможно это временные проблемы.

Доступность сайта на мобильных устройствах:

В процессе исследования на сайте relax.by не было выявлено проблем с доступом с мобильных устройств. Положительным моментом является наличие мобильного приложения, доступного на различных платформах.

Рекомендации:

- Следить за правильностью заполнения альтернативных текстовых меток;

- Улучшить доступность мобильных приложений.

E. ОТЧЁТ О ДОСТУПНОСТИ САЙТА BELARUSTOURISM.BY

На основании проведённого исследования можно отнести сайт belarustourism.by к сайтам с удовлетворительным уровнем доступности для пользователей программ экранного доступа. Сайт оснащён достаточно сложной системой навигации. В большом количестве ссылок сложно отыскать нужную информацию. В тоже время при переходе с главной страницы на страницы разделов ситуация с навигацией и доступностью основного содержимого меняется в положительную сторону.

Особенности повышающие доступность сайта:

Нет особенностей, на которые можно было бы обратить внимание.

Особенности ухудшающие доступность сайта:

- Форма обратной связи:

В разделе электронные обращения не удалось обнаружить форму обратной связи. Вместо неё предлагается адрес электронной почты, по которому можно обращаться к администрации ресурса.

- Ошибки связанные с альтернативным текстом:

На сайте присутствуют изображения и элементы веб-форм без альтернативного текста и подписей.

- Структура и навигация:

В следствии недостаточного использования элементов для структурирования содержимого (заголовки, списки, таблицы), а так же из-за отсутствия специальной разметки(ARIA), возникают трудности при навигации по сайту и поиску нужной информации на страницах. На главной странице Огромное количество ссылок, отсутствие чёткой границы между блоками (меню навигации, основное содержимое и так далее). При переходе в другие разделы сайта ситуация улучшается. Так как на страницах встречаются заголовки, по которым можно выделить отдельные блоки. Но и здесь нет единого стиля. Встречаются разделы с различным оформлением, что приводит к необходимости тратить дополнительное время на изучение каждой новой страницы.

- Скорость загрузки страниц:

На протяжении всего исследования страницы сайта загружались очень медленно (порядка 10 секунд). Такое поведение сайта вносит дополнительные затруднения для пользователей программ экранного доступа. Например, при попытке подписаться на рассылку новостей с сайта через e-mail происходит следующее. Пользователь заполняет поля. Нажимает кнопку подписаться. И в ответ ничего не происходит. Невозможно определить, что именно не работает: некорректно введены данные в форму, не удалось нажать кнопку, или что-то ещё.

В следствии медленной загрузки не получилось протестировать сайт в автоматических сервисах.

Доступность сайта на мобильных устройствах:

Мобильной версии сайта обнаружить не удалось. При навигации по сайту с мобильных устройств пользователи программ экранного доступа сталкиваются с теми же проблемами, как и при работе с персонального компьютера.

Рекомендации:

- Следить за правильностью заполнения альтернативных текстовых меток;

- Использовать веб-формы вместо или вместе с предоставлением адресов электронной почты для обратной связи;

- Переработать дизайн сайта с учётом требований доступности информации для всех категорий пользователей;

- Усовершенствовать навигацию по сайту за счёт категоризации материалов, создания выпадающих меню, промежуточных страниц и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОДРОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.МИНСКА

ТАБЛИЦА 1. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА «МИНСК»

| Наименование и адрес объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность на 1-ом этаже | Наличие санузла на 1 этаже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остановка общественного транспорта | Подземный пешеходный переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |
| Информационно-туристский центр «Минск» / ул.Революционная, 13-119 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором | Станция метро «Немига», выход к Верхнему городу - недоступен | Нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. Неровное покрытие (брусчатка) | Площадка крыльца высотой 0,13м, пандус отсутствует. Площадка габаритами 1х2 м. Порог высотой 3см, тамбур маленький, двери без фиксаторов. | На первый этаж ведёт лестница из 4 ступеней, пандус или подъёмник отсутствуют. | Недоступен |

ТАБЛИЦА 2. ГОРОДСКАЯ СРЕДА (ПАРКОВКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ САНУЗЛЫ)

| № | Наименование и адрес объекта | Доступность | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Кабина санузла и оборудование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парковка в Верхнем городе | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | - | - | В большинстве случаев есть разметка, нет международного символа доступности на покрытии, нет специального знака возле каждого м/м и не понижен бордюр в месте примыкания м/м к тротуару (или отсутствует пандус, если нет возможности понизить бордюр.) |
| 2 | Туристическая парковка Троицкого предместья | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | - | - | Нет знака на столбе возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения; неровное покрытие (брусчатка) |
| 3 | Общественный туалет / Пл. Октябрьская | Доступен | Пандус и площадка соответствует всем требованиям. | Пользоваться умывальником неудобно, но возможно. | Типовой проект мобильной конструкции (перевозной). Возможно следует дополнить мероприятиями по доступности для слепых и слабовидящих и т.д. |
| 4 | Общественный туалет / Пл.Я.Коласа | Доступен | Пандус и площадка соответствует всем требованиям. | Пользоваться умывальником неудобно, но возможно. | Типовой проект мобильной конструкции (перевозной). Возможно следует дополнить мероприятиями по доступности для слепых и слабовидящих и т.д. |
| 5 | Общественный туалет / Ул.Свердлова, 22. | Недоступен | Крыльцо имеет 4 ступени, пандус отсутствует. | Помещения туалета (в т.ч. касса) располагаются в подвальном этаже, вниз по лестнице из 2 маршей. Подъёмник отсутствует, кабины не оборудованы. |  |
| 6 | Общественный туалет / Ул.Комсомольская,29. | Недоступен | Вход с уровня земли, но далее лестница ведёт в подвал, подъёмник отсутствует | Ни одна кабинка не соответствует требуемым параметрам, поручни отсутствуют. |  |
| 7 | Общественный туалет / между ст.м. «Немига» и Дворцом спорта. | Доступен | Пандус и площадка соответствует всем требованиям. | Пользоваться умывальником неудобно, но возможно. | Типовой проект мобильной конструкции (перевозной). Возможно следует дополнить мероприятиями по доступности для слепых и слабовидящих и т.д. |
| 8 | Общественный туалет / Ул.Козлова,2 | Недоступен | Ни женский ни мужской туалеты не доступны из-за наличия ступеней, отсутствия пандуса и расположения туалетов в подвальном этаже. | Помещения туалета (в т.ч. касса) располагаются в подвальном этаже, вниз по лестнице из 2 маршей. Подъёмник отсутствует, кабины не оборудованы в соответствии с требованиями доступности. |  |
| 9 | Общественный туалет / Ул.Киселева,1 | Недоступен | Ни женский ни мужской туалеты не доступны из-за наличия ступеней на крыльце и отсутствия пандуса. | Окошко кассы располагается выше допустимого, ни одна из кабин не оборудована в соответствии с требованиями доступности. |  |
| 10 | Общественный туалет / ул.Гикало (за ЦУМом). | Недоступен | Ни женский, ни мужской туалеты недоступны из-за наличия ступеней, отсутствия пандуса и расположения туалетов в подвальном этаже. | Помещения туалета (в т.ч. касса) располагаются в подвальном этаже, вниз по лестнице. Подъёмник отсутствует, кабины не оборудованы в соответствии с требованиями доступности. |  |
| 11 | Общественный туалет / ул.Комсомольская,25 | Недоступен | Вход с уровня земли в помещение лестничной площадки. Далее лестница вниз. Подъёмник отсутствует. | Помещения туалета (в т.ч. касса) располагаются в подвальном этаже. Кабины не соответствуют требованиям доступности. |  |

ТАБЛИЦА 3. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

| Наименование объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность на 1-ом этаже | Наличие с/у на 1 этаже | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остановка общественного транспорта | Подземный пешеходный переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный вокзал | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; отсутствует тактильная плитка; остановочный пункт не оборудован речевым информатором. | Ближайший подземный переход (ведущий к вокзалу) оборудован лифтом | Есть 2 машиноместа с разметкой, знаком на покрытии, но нет понижения бордюра (высотой 15см). Путь следования к вокзалу= 150м! Расстояние до лифта 40-50м., далее подземный переход и из него вход в вокзал. Парковочных мест ближе к вокзалу нет! | Пандус и вход соответствуют всем требованиям | Отсутствует звуковая и тактильная информация; недоступна спецкасса, слишком высокий уровень окошка (наличие кнопки вызова не делает кассу доступной!). Окошко справки также не соответствует требованиям доступности. | Кабинки санитарных узлов в женском и мужском туалетах доступны. | Наличие доступных лифтов в подземном переходе и внутри здания вокзала. |
| Автовокзал «Центральный» | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; отсутствует тактильная плитка; остановочный пункт не оборудован речевым информатором. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода. В некоторых местах бордюры 10, 12 и 14см. | Есть паркинг, есть парковка наземная, но никак не обозначена. | Отдельные входы в кассы, зал ожидания и санузлы. Все входы с пандусами, но входные двери уже требуемого. | Отсутствует тактильная информация; недоступны кассы, слишком высокий уровень окошка, так же не соответствует требованиям доступности терминалы и справочные электронные устройства. К таксофону нет доступа (мешают лавки для ожидания) и он установлен выше нормативного уровня. | Универсальная кабина доступна (но некоторые моменты нужно исправить) | Наличие доступного лифта внутри здания автовокзала. |
| Экскурсионный автобус по Минску City-tour | Недоступен | Нет откидывающегося или выдвигающегося пандуса. Основная масса людей обычно находится на верхнем уровне (оттуда лучше обзор). Над приобретением подъёмника не задумывались, как и над расширением своей аудитории. |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 4. СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

| № | Наименование и адрес объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность на 1-ом этаже | Наличие санузла на 1 этаже | Жилой номер для людей с инвалидностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Остановка общественного транспорта | Подземный пешеходный переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница «Академическая» / ул.Сурганова,7 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода | Отсутствует | Доступен | На путях движения в вестибюле устроена лестница, пандус отсутствует. Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Недоступен (узкая дверь, маленькие габариты, отсутствие поручней) | Места для разворота кресла-коляски нет, поручней нет |
| 2 | "Айти-тайм" отель / ул.Купревича,4 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода | Есть, но на расстоянии более 50 м. от входа (150м) | Есть подъёмник в вестибюле | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Для полной доступности необходимы двойные горизонтальные откидывающиеся поручни со стороны пересадки с кресла-коляски | Места для разворота кресла-коляски нет, поручней нет |
| 3 | «БонОтель» / ул.Притыцкого,2 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода. Нет понижения борта, дорожное покрытие неровное, | Отсутствует | Доступен | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | К с/у ведёт лестница, кабинка сан.узла не соответствует требованиям | Специально-оборудованных номеров нет |
| 4 | Гостиница «Алмаз" / ул.Герасименко,8 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода, поверхность неровная. | Есть парковка, но нет разметки, нет знака и столба, нет понижения бордюра. | Пандус есть (ширина 1,6м, высота 0,55м, длина 8,0м, уклон 1:14,5м) поручни отсутствуют, бортики есть. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации - не соответствует требованиям доступности, стойка регистрации отсутствует, но заполнение документов за столиком на диване. | Санузел отсутствует | Специально-оборудованных номеров нет, санузел не доступен. |
| 5 | Гостиница «Вояж» / ул.Якубовского,52a | Отказали в мониторинге | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Гостиница «Гарни»/ ул.Интернациональная,11 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода | На момент обследования проводился ремонт подъездных путей (парковочные места располагаются вдоль проезда) | Входная площадка возвышается над тротуаром на высоту 0,7…0,14м, и не имеет пандуса. Тротуар выше проезжей части на 0,13м. Имеет приставной пандус шириной 1м., длиной 0,4м (уклон 1:3,07); Входная дверь узкая, тамбур не соотв. требованиям. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации не соответствует требованиям доступности | Нет данных | Доступный номер (есть место для разворота кресла-коляски) и доступный санузел внутри номера (трап в полу, поручни, зеркало… всё соответствует норме) |
| 7 | Гостиница IBB / Пр.Газеты Правда,11 | Доступна | Нет данных | Станция метро «Петровщина»: есть подъёмник и пандус на выходе из метро. Выход из метро находится очень далеко от входа в отель. На пути есть препятствия в виде бордюров. | 1 м/м со знаком и разметкой, но понижение бордюра не довели до нуля. | Вход с уровня мощения, тамбур просторный, двери в свету шириной 80-85 см. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации; стойка регистрации - 1,2м; На 1 этаже доступен конференц-зал и несколько комнат для проведения мероприятий с небольшим количеством людей. | Нет данных | Жилой номер располагается на 2-ом этаже. Есть лифт. В номере 204 есть доступный санузел (трап в полу, поручни, зеркало… всё соответствует норме), но установлено 2 кровати (нет места для разворота кресла-коляски) Всего 2 доступных номера. |
| 8 | Мини-отель «Губернский»/ ул.Освобождения,9 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; отсутствует тактильная плитка; остановочный пункт не оборудован речевым информатором. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода, отсутствует понижение бордюра. | Парковка есть, но нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | Уклон пандуса (1:3,55) не соответствует нормам (необходимо минимум 1:10), нет двойных поручней по обеим сторонам пандуса (только слева кованые перила) | Отсутствие звуковой и тактильной информации, стойка регистрации не соответствует требованиям доступности. Кафе и с/у находятся на этаж ниже, куда ведёт винтовая лестница, подъёмник отсутствует. | Санузел без поручней, душевая кабина, а не трап. | Недоступный, так как нет места для разворота кресла-коляски |
| 9 | Гостиница «Желонь" / ул.Одоевского,52 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; отсутствует тактильная плитка; остановочный пункт не оборудован речевым информатором. | Близлежащие остановки общественного транспорта и пути от них к объекту не соответствуют требованиям доступности (очень большая возвышенность с несколькими лестницами и без единого пандуса). | Парковка отсутствует. | Недоступно (лестница 12 ступеней, пандус с уклоном лестницы) | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Гостиница «Журавинка» / ул.Я.Купалы,2 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Доступны | Парковка есть, но нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | 2 ступени по 9см, пандус шириной 1,26м и уклоном 1:17,22; Двери двустворчатые распашные, но обе шириной по 0,81м. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Отсутствует | Отсутствует |
| 11 | Гостиница «Звезда" / Пр.Газеты Звезда, 47 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; в некоторых местах нет понижения бордюра. | Отсутствует | Недоступно | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Отсутствует | Специальных номеров для людей с инвалидностью не имеется |
| 12 | Отель "Монастырский" / ул.Кирилла и Мефодия,6 | Доступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Переход через проезжую часть доступен. Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (присутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; в некоторых местах нет понижения бордюра. | Парковка с разметкой, но без символа доступности и без знака на стене есть в подземной автостоянке гостиницы, есть доступный лифт. | Входная площадка с небольшим пандусом и тамбур - соответствуют нормам, дверные проёмы от 0,8м до 0,9м. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Нет данных | Номер просторный. И полностью доступен (нет только приспособлений для пересадки на кровать) |
| 13 | Гостиница "На Замковой" / ул.Замковая25,27/А | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | М/м для ФОЛ есть, но габариты м/м 2,5х6м - не соответствуют норме (3,5х8м) | Площадка крыльца на высоте 7см от тротуара. Пандус отсутствует. Место перед дверью для разворота кресла-коляски достаточно. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Необходимо больше места сбоку унитаза и двойные горизонтальные откидывающиеся поручни со стороны пересадки с кресла-коляски. | Номер доступен, но нет поручней |
| 14 | Гостиница "Спорт" / ул.Я.Коласа,35 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; на пути встречаются препятствия. | Парковка есть, м/м габаритами 3х7м, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | Площадка крыльца на высоте 25см от тротуара. Пандус отсутствует. Место перед дверью для разворота кресла-коляски недостаточно. Подъёмник отсутствует. Тамбур по глубине не соответствует требованию. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Недоступен | Все номера на 2 этаже, лифта нет. Специально оборудованных номеров нет |
| 15 | Гостиница «Славянская» / ул.Нарочанская,6 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; | Отсутствует отдельно-стоящий знак возле спец. машино-места для людей с инвалидностью; | Площадка крыль-ца на высоте 15см от тротуара. Пандус отсутствует. Место перед дверью для разворота кресла-коляски достаточно. Вращающаяся дверь. | Отсутствие звуковой и тактильной информации; стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | На двери с/у отсутствует пиктограмма о доступности туалета; умывальник выше требуемого. | Номер доступен, но нет поручней |
| 16 | Гостиница «Спорт – Тайм 2*" / ул.Мястровская,2 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | На пути от остановки к отелю по центру тротуара стоит столб и перегораживает путь проезда человеку в кресле-коляске. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | 2 м/м со знаком и разметкой, но отсутствует понижение бордюра и нет столбика со знаком | Пандусы длиннее нормативного, нет промежуточных площадок, уклоны не по норме. Двери уже требуемого. | Отсутствие звуковой и тактильной информации; стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности Ведут к номерам подъёмник и пандус (деревянный настил без поручней и уклон не по норме) он скорее для чемоданов. | Общего санузла на 1эт.нет. Все санузлы только в жилых номерах. Душ низко, нет сидения для пересадки с кресла. Кнопка вызова помощи далеко и высоко (невозможно будет воспользоваться) | Доступный (есть место для разворота кресла-коляски) |
| 17 | «Холт-тайм Отель» / ул.Корженевского,41 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; | Есть для парковочных места, но возле одного из них не понижен бордюр. | Пандус имеет форму в виде полукруга, уклон приемлемый. | Стойка регистрации не соответствует требованиям доступности | Для полной доступности необходимы двойные горизонтальные откидывающиеся поручни со стороны пересадки с кресла-коляски | Есть 2 оборудованных номера. |
| 18 | Гостиница «Экспресс» / пл.Привокзальная,4 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; | Отсутствует | Пандус отсутствует. Перед дверью недостаточно места для разворота кресла-коляски; перила лестницы, тамбур - не соответствуют нормам. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности. Лифты с узкими дверями. | Отсутствует | На первом этаже жилых номеров нет. |
| 19 | «East Time Hotel» / 2-ой Велосипедный пер.,д.5 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет информации | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | 2 м/м со знаком и разметкой, но отсутствует понижение бордюра и нет столбика со знаком | Пандусы длиннее нормативного, нет промежуточных площадок, уклоны не по норме. Двери уже требуемого. | Отсутствие звуковой и тактильной информации; стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности Ведут к номерам подъёмник и пандус (деревянный настил без поручней и уклон не по норме) он скорее для чемоданов. | Общего санузла на 1 этаже нет. Все санузлы только в жилых номерах. Душ низко, нет сидения для пересадки с кресла. Кнопка вызова помощи далеко и высоко (невозможно будет воспользоваться) | Доступный (есть место для разворота кресла-коляски) |
| 20 | Гостиница «40 лет Победы» / ул.Азгура,3 | Недоступна | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | Отсутствует | Перед дверью недостаточно места для разворота кресла-коляски; пандус, перила пандуса и лестницы, тамбур - не соответствуют нормам. | Отсутствие визуальной, звуковой и тактильной информации, стойка регистрации, телефон не соответствуют требованиям доступности | Недоступен | Недоступен |
| 21 | Сеть хостелов "Apart-City" / ул.Уютная,13 | банкрот | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 22 | Хостел "In Tower Hostel" / ул.Кирова,1 | недоступен | Нет табло с расписанием маршрута движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Из ближайшего подземного перехода (ведущего от вокзала) есть выход с помощью лифта. | Гостевая парковка отсутствует, т.к. это двор жилого дома. | крыльцо высотой 120мм, пандус отсутствует, внутри обычный подъезд многоэтажного жилого дома, лифт отсутствует. | Жилые номера располагаются в квартирах на втором этаже | Недоступен | Недоступен |
| 23 | Хостел "Like"/ ул.Кирова,1 | Недоступен |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MyHostel / ул.Кирова,1 | Недоступен |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Хостел «Вайсковы» / Войсковой переулок,15 | Недоступен | Нет данных | Нет данных | Гостевая парковка отсутствует, т.к. это двор жилого дома. | Крыльцо высотой в 7 ступеней, пандус отсутствует, внутри обычный подъезд многоэтажного жилого дома, лифт отсутствует. | Жилые номера располагаются в квартире | Нет данных | Нет данных |
| 26 | Хостел "Smile" / Пр.Дзержинского, 131, подъезд 8 | банкрот | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 27 | Хостел "AM Тайм" / Старовиленский тракт,10 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | Отсутствует | Площадка крыльца имеет 2 ступени по 120мм. Пандус отсутствует. Дверной проём 0,8м. Тамбур не соответствует нормам. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ

| № | Наименование и адрес объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность на 1-ом этаже | Наличие санузла на 1 этаже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Остановка общественного транспорта | Подземный пеш.переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |
| 1 | Ресторан «Лидо» / ул.Кульман,5А | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Подземный пешеходный переход не оборудован пандусами соответствующими нормам. | Отсутствует | Вход с уровня земли. Двери самооткрыващиеся, задержка автоматического закрывания дверей не менее чем на 5 сек. | Доступен гардероб, обеденные залы. Есть лифт на 2-ой этаж (хотя размеры кабины 0,9х1,3м, а необходимо 1,1 х 1,5м по норме) | Есть отдельный специальный санузел, но в нём нет кнопки вызова, нет двойного откидывающегося поручня, нет тактильной информации и ширина двери в свету уже на 5см. |
| 2 | Ресторан «У Ратуши» / ул.Герцена,1 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода | Парковка есть, но нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | Входная площадка габаритами 1,7 х 2,4 (не соответствует норме) возвышается над тротуаром на высоту 0,17м; пандус шириной 1,4м, уклон 1:8 (не соответствует норме). Входная дверь и тамбур не соответствуют нормам. Двери не имеют фиксаторов. | Отсутствие, звуковой и тактильной информации. Барная стойка не соответствуют требованиям доступности. + то что есть обслуживание официантом. | Для полной доступности необходимы двойные горизонтальные откидывающиеся поручни со стороны пересадки с кресла-коляски |
| 3 | Ресторан «Вестфалия» / Пр.Газеты Правда,11 | Доступен | То же что и для гостиницы, а так же парковка есть вдоль улицы (без разметки и знаков) и есть заезд для спец.транспорта (предположительно для обслуживания ресторана и как возможность для парковки и высадки пассажиров из социального такси). |  |  | Вход с уровня земли, пороги в норме, двери распашные шириной 0,8 - 0,9м., тамбур и высота дверных ручек соответствуют нормам. | Отсутствие, звуковой и тактильной информации. Барная стойка не соответствуют требованиям доступности. + то что есть обслуживание официантом. | Есть доступная кабина в мужском туалете (откидной поручень и место для разворота кресла-коляски) |
| 4 | Ресторан «Пан Хмелю» / Ул.Интернациональная,11 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода. Бордюры без понижения. | На момент обследования проводился ремонт подъездных путей (парковочные места располагаются вдоль проезда, понижения бордюра нет, но есть деревянный приставной пандус) | Входная площадка углублена по отношению к тротуару на высоту 3-х ступеней, и не имеет пандуса. Тротуар выше проезжей части на 0,13м; Входная площадка и дверь узкие, тамбур не соотв. требованиям. Устройство пандуса невозможно. | Обеденный зал располагается в цокольном этаже. Подъёмник отсутствует, его устройство невозможно. | Санитарный узел располагается в цокольном этаже |
| 5 | Кафе «Колобки» / Парк им.М.Горького | Закрылось | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Кафе «Фэмили Клаб» / Парк им.М.Горького | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода. Часть бордюров без понижения. | На главном входе в парк заявлено наличие м/м для людей с инвалидностью, но по факту самостоятельно ими воспользоваться сложно, нет символа на покрытии, нет знаков на столбиках напротив каждого места, бордюры не понижены, на пути до входа встречается перепад тротуаров в 0,15м. | Есть два пути подхода ко входу в кафе: по лестнице и по дорожкам-тротуарам с постоянным уклоном, без промежуточных горизонтальных площадок. Перил с поручнями вдоль подъёма нет. Попадаем на террасу (где могли бы доступно стоять столики с обслуживанием официантом). Перед дверью ступень 0,15м. Входная дверь 0,7м (1,4м при открытой второй створке) | Отсутствие, звуковой и тактильной информации. Барная стойка не соответствуют требованиям доступности. | По всем параметрам недоступен |
| 7 | Ресторан «Верхні горад” / Пл.Свободы,4 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не имеют понижения бордюра и не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода. Уклон тротуара не соответствует нормам. Покрытие неровное (брусчатка) | Отсутствует | Площадка крыльца по габаритам не соответствует норме (нет места для разворота кресла-коляски), ступени и перила не соответствуют нормам. Пандус отсутствует. Подъёмник отсутствует. Наличие дверного порога, узкая дверь, узкий тамбур, высокая дверная ручка - не соответствуют нормам доступности. | Отсутствие, звуковой и тактильной информации. Стойка не соответствуют требованиям доступности. | По всем параметрам недоступен |
| 8 | Ресторан «Гостиный двор» / ул.Советская,17 | Недоступен | Остановочный пункт "пл. Независимости" не соответствует условиям доступности. | Спуски и подъёмы в переходы не соответствуют условиям доступности. Подъёмника нет. | Отсутствует | Входная площадка габаритами 2х4м располагается ниже уровня земли на 3 метра, имеет 2 лестничных марша. Пандус и подъёмник отсутствуют, что не соответствует условиям доступности. | Обеденный зал доступен | По всем параметрам недоступен |
| 9 | Ресторан «Кухмистр» / ул.К.Маркса,40 | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц имеют понижения бордюра и контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности на расстоянии 0,8 м до начала перехода. Уклон тротуара соответствует нормам. На части пути встречается покрытие из брусчатки. | Отсутствует | Вход в здание по большинству параметрам тянет на доступный, но есть недоработки: на пути стоит препятствие, на пандусе и лестнице прерываются поручни, дверной порог 5см. | В вестибюле есть ступень и нет пандуса. | Недоступен |

ТАБЛИЦА 6.  КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

| № | Наименование и адрес объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа в здание (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность на 1-ом этаже | Наличие санузла на 1 этаже | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Остановка общественного транспорта | Подземный пешеходный переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Троицкое предместье | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Ближайшие остановки общественного транспорта "Оперный театр" не соответствует требованием доступности. | Ближайший пешеходный переход: перекрёсток ул.Я.Купалы/ул.Сторожевская с ул.М.Богдановича (не соответствуют условиям доступности) | В предместье есть 2 гостевых парковки (на 1 м/м возле острова слёз и на 3м/м дальше/выше по проезду) см.№ 13 | - | - | - | По результатам мониторинга составлена схема с доступным маршрутом. |
| 2 | «Остров слёз» | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью |  |  |  | - | - | - | По результатам мониторинга составлена схема с доступным маршрутом. |
| 3 | Костел св.Симеона и Алены (Красный костел) | Недоступен | Остановочный пункт "пл.Независимости" не соответствует условиям доступности. | Спуски и подъёмы в переходы не соответствуют условиям доступности. Подъёмника нет. | Есть место для парковки, но без разметки и обозначения | Дверной проём, тамбур и оба пандуса второстепенного входа не соответствуют нормам доступности. | Наличие ступеньки высотой 3см. | Не предусмотрено функцией заведения. |  |
| 4 | Свято-духов кафедральный собор | Доступен с помощью сопровождающего | Доступные остановки вблизи: пл.Свободы (возле ратуши и посольства Франции) | Доступный пешеходный переход от посольства франции | Доступная парковка со стороны ул.Кирила и Мефодия | Крыльцо со ступенями, без пандуса (есть в наличии деревянный приставной пандус, но уклон не нормативный и без поручней, а так же следует заранее предупредить о приходе). | К окошку, где можно купить свечки, подать записку о молитве и пожертвовать, ведут ступени вниз (без пандуса), да и высота окошка около 1м. В самом зале храма есть возможность осуществить исповедь и причастие. | Не предусмотрено назначением объекта | Второй вход — в крестильный храм, не имеет пандуса, но одну ступень возможно преодолеть с помощью сопровождающего, нет порожка, но дверь — 70 см., что затруднительно. |
| 5 | Минский зоопарк | Недоступен | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, вдоль посадочной площадки отсутствует тактильная плитка. | Спуски и подъёмы в переходы не соответствуют условиям доступности. Подъёмника нет. | Парковка есть, но нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | Пандус на входе в зоопарк не соответствует нормативным требованиям (уклон маршей 1:7,7 и 1:9). На входе в парк установлены турникеты, что не соответствует нормам доступности. | Почти все вольеры доступны к просмотру | Санитарные узлы недоступны |  |
| 6 | Дельфинарий (на территории зоопарка) | Недоступен |  |  |  | Вход в сооружение дельфинария находится на высоте 3-4 метра от уровня земли. Подъёмника нет. | Внутри сооружения зрительские трибуны не приспособлены для передвижения человека в кресле-коляске. | Не предусмотрено |  |
| 7 | Белгосцирк | Доступен с помощью персонала. | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, вдоль посадочной площадки отсутствует тактильная плитка. | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц не контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | Парковка есть на 8-10 м/м, но нет разметки, нет специального знака на покрытии, нет знака возле спец.машино-места для людей с инвалидностью; бордюр без понижения. | Пандуса нет, есть подъёмник (размеры платформы 0,9х1,1). Двери 0,75м не по норме, поэтому придётся использовать вторую створку (прибегать к помощи персонала) и порог 4см! | Буфетная стойка и стойка администратора и гардероба не соответствуют требованиям доступности, но если персонал занимается обслуживанием клиентов, то проблем не будет. | Доступный санузел, с полным набором (двойные откидывающиеся поручни, рукомойник, даже душ с сидением, трапом в полу) | Вход в кассы отдельно, уровень касс на высоте 0,9м не соответствует норме |
| 8 | ГУМ / пр.Независимости,21 | Доступны все 3 этажа | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Спуски и подъёмы в переходы не соответствуют условиям доступности. Подъёмника нет. | Отсутствует | Несколько входов/ доступен центральный и по ул.Ленина | Имеется 2 лифта. Внутри магазина на первом этаже имеются два обменных пункта и банкомат. Высота рабочих поверхностей: банкомат Приорбанка - 110 см; обменный пункт БелИнвестБанк – 116 см; обменный пункт БеларусьБанк – 105 см. | На 1 этаже нет санузла для посетителей. Есть санузлы на 2-ом или 3-ем этаже, но они недоступны. | Расположение прилавков (и соответственно ширина проходов между ними) может меняться после перестановок отделов в приделах этажа. Высота прилавков стандартно выше 80см. Продажа в основном ведется путем самообслуживания и во всех отделах есть сотрудники, которые смогут помочь (подать с верхней полки) показать товар. Имеется доступный грузовой лифт для перемещения между этажами (имеет специальную наклейку «для колясочников»). |
| 9 | ЦУМ / пр.Независимости, 54 | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка; нет свободной площадки для кресла-коляски. | Спуски и подъёмы в переходы не соответствуют условиям доступности. Подъёмника нет. | Есть по ул.Гикало, но она далее 50м, а на пути от парковки есть бордюр высотой 15см. | Несколько входов/ доступен левый, но с посторонней помощью, т.к. дверной проём 80см вместо 90см. и распашная дверь с доводчиком. | Отсутствие звуковой и тактильной информации о размещении всех мест и устройств, необходимых ФОЛ, и о путях, ведущих к ним. Внутри магазина на первом этаже имеются банкоматы, высота рабочих поверхностей выше 1м. Прилавки разной высоты, во всех отделах есть сотрудники, которые смогут помочь (подать с верхней полки) показать товар. | Нет специально оборудованной кабины в санузле с местом для разворота кресла-коляски. | Имеется грузовой лифт (соответствующий габаритам) для перемещения между этажами, но к нему нет самостоятельного проезда, только через обращение к персоналу. |
| 10 | Музей ВОВ | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Съезды с тротуаров на проезжую часть улиц контрастируют с фактурой и цветом основной поверхности (но отсутствует тактильная плитка) на расстоянии 0,8 м до начала перехода; нет понижения бордюра. | 1 м/м , габариты норм., но нет символа на покрытии и знака. | Доступен, есть пандус | Доступны администратор, кассы, бар, сувенирная, | Санитарный узел, универсальная кабина | Недостаток информации (в любом виде). |

ТАБЛИЦА 7. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

| № | Наименование и адрес объекта | Доступность | Пути движения к объекту |  | Парковка | Доступность входа (в том числе пандус и крыльцо) | Доступность элементов | Наличие санузла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Остановка общественного транспорта | подземный пеш.переход/выход из метро и пешеходные переходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский парк им.М.Горького | Парк доступен лишь частично, из-за активного перепада рельефа | Авт.№100; нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Недоступен, нет пандусов, нет подъёмников, нет лифтов. | На главном входе в парк заявлено наличие м/м для людей с инвалидностью, но по факту самостоятельно ими воспользоваться сложно, нет символа на покрытии, нет знаков на столбиках напротив каждого места, бордюры не понижены, на пути встречается перепад тротуаров в 0,15м. | Вход в парк доступен, на заборе висит схема объезда лестницы на входе в парк. | На схеме парка нет визуального обозначения маршрута и общего представления о доступных точках получения каких-либо услуг, полное отсутствие звуковой и тактильной информации. | В парке есть отдельно стоящее здание туалета, но он недоступен (см.1а) | Хотелось бы видеть схему парка с доступными маршрутами, интересными "точками" |
| 1а | Общественный туалет в парке "М.Горького" | Недоступен |  |  |  | Нет пандуса | Нет специально оборудованной кабины |  |  |
| 2 | Парк "Победа" | Доступен на основных маршрутах. | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Доступен пешеходный переход через пр.Победителей, у входа в парк возле причала | Есть парковки на много м/м, но спец.обозначенных нет | Съезд к набережной оборудован бортиками, съезд к пристани оборудован поручнями, есть визуальная информация, наличие указателей. Есть доступ на 1 из 3-х смотровых площадок. |  |  | Мост-вход/выход к "птичьему острову" доступен, сам остров - нет, т.к. покрытие непригодно для инвалидных кресел. Кафе на набережной у острова - недоступно. |
| 3 | Музейно-парковый комплекс "Победа" (комплекс Минск-город-герой) | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка | Недоступен | 1 м/м, габариты нормальные , но нет символа на покрытии. | Благоустройство (дорожки, спуски-подъёмы, пандусы, площадки) доступно |  |  | Летнее вело-кафе доступно |
| 4 | Александровский сквер | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Доступен выход со ст.м.Купаловская/октябрьская и пеш.переход | Есть парковка возле Дворца Офицеров. | - | - | - | Общественного туалета нет |
| 5 | Усадебно-парковый комплекс «Лошица» | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Недоступен | Есть парковка недалеко от входа в парк, но она не соответствует требованиям доступности | Нет пандуса в усадьбе (но можно посоветовать иметь деревянный приставной) | - | - |  |
| 6 | Ботанический сад | Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью | Нет визуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транспорта и времени его прибытия; остановочный пункт не оборудован речевым информатором, отсутствует тактильная плитка. | Недоступен выход со ст.м.Парк Челюскинцев. Доступен пешеходный переход через пр.Независимости в месте пересечения/примыкания с ул.Калинина | Есть парковка недалеко от входа в парк, но она не соответствует требованиям доступности | Нет пандуса в оранжерею (но можно посоветовать иметь деревянный приставной) | - | - |  |

Руководство по мониторингу доступности архитектурных объектов, зданий и сооружений для людей с инвалидностью, под общей редакцией Г. Крот, Минск, 2013.